한국도로공사 기능용역 업데이트 매뉴얼

< 진우산전 >

내용

1. 개요	2

2. 운영프로그램(LLPR_EX_HIPASS) 업데이트 방법	2

2.1 원격관제서버 파일 다운로드	2

2.2 재부팅 명령어 실행	3

2.3 최종 확인	3

3. SFTP프로그램(LLPR_EX_FTPClient) 업데이트 방법	4

3.1. libssh2-1 파일 설치 (마우스 클릭)	4

3.2. 설정 파일(config) 복사	5

3.3. ProcessManager 에 프로그램 추가 및 삭제	6

3.4. 설정 파일(config) 세팅	7

3.5. 최종 확인	8

1. 개요

이번 업데이트의 주요 사항은 임시번호판 및 군용번호판 인식기능과 SFTP 기능 입니다.
운영프로그램에서는 인식모듈 라이브러리와 운영프로그램를 업데이트 하는 것입니다.
FTP프로그램에서는 FTP프로그램을 업데이트하여 SFTP 기능을 추가하였습니다.
- 운영프로그램 업데이트 방법은, deb 파일로 업데이트 된 이후 확인하는 방법입니다.
- SFTP프로그램 업데이트 방법은, 라이브러리 설치 및 프로그램 설정방법입니다.

2. 운영프로그램(LLPR_EX_HIPASS) 업데이트 방법

2.1 원격관제서버 파일 다운로드

원격관제서버에서 파일 ( JWIN_20211112_IPUH_F10.zip )을 내려받으면, 
파일은 /home/ubuntu/LPRSystem/app/LLPR_EX_Hipass/Download 에 저장됩니다.

* /home/ubuntu/LPRSystem/app/LLPR_EX_Hipass/Download 경로 들어가는 방법
 : Other Location -> Computer -> home 경로로 가야합니다.

<- 잘못된 home 경로

* 파일 업데이트가 안되었을 경우 터미널에서 위의 경로에 들어가
dpkg --force-overwrite -i JWIN_20211112_IPUH_F10.zip 명령어를 입력하면 설치됩니다.

2.2 재부팅 명령어 실행

저장된 파일을 확인 후, 원격관제서버 에서 재부팅 명령어(Cold boot)를 내립니다.
( 재부팅 옵션에는 cold boot(IPU 재시작) 과 warm boot(프로그램 재시작) 이 있습니다. )

2.3 최종 확인

버전이 ( v1.2.6.4 -> v1.2.6.5 ) 변경된 것을 확인하고,

“ALPR License is valid” / “ALPR Version is 3.7.0” 이 제대로 나오는지 확인합니다.

3. SFTP프로그램(LLPR_EX_FTPClient) 업데이트 방법

3.1. libssh2-1 파일 설치 (마우스 클릭)

libssh2-1_1.8.0-1_amd64.deb 파일을 클릭하여 설치한다.

<설치 전>

<설치 후>

* 설치가 안 되어 있으면 FTPClient가 실행되지 않는다.

3.2. 설정 파일(config) 복사

(/home/ubuntu/LPRSystem/app) 에서 SFTP 폴더를 생성하여 LLPR_EX_FTPClient (신버전) 을 넣어준다.

설정파일 (config) 은 
/home/ubuntu/LPRSystem/app/LLPR_EX_HIPASS 폴더에서
/home/ubuntu/LPRSystem/app/SFTP 폴더로 복사한다.

LLPR_EX_FTP_Client 를 복사하여 가져온다.

위와 같이 폴더 내에 설정파일(config) 와 실행파일(LLPR_EX_FTPClient) 가 있어야 동작된다.

* 설정파일은 기존의 설정들이 들어가 있어야 한다.

( Properties 에서 파일로 읽게 설정 )

LLPR_EX_FTPClient를 우클릭 하여 Properties 에서
Allow executing file as program 을 첵크해야 한다.

* 체크가 되어 있지 않으면 파일이 실행되지 않을 수 있다.

3.3. ProcessManager 에 프로그램 추가 및 삭제

3

2

1

기존의 /home/ubuntu/LPRSystem/app/LLPR_EX_Client 를 삭제 하고,
/home/ubuntu/LPRSystem/app/SFTP/LLPR_EX_FTPClient 를 추가 한다.

경로 찾기 -> 주기 입력 -> Insert 순서대로 진행한다.

3.4. 설정 파일(config) 세팅

Setting -> Configuration 탭을 클릭한다.

Load 버튼 – 설정을 불러온다.
Save 버튼 – 설정을 저장한다.

위와 같이 설정을 변경한다.

TransferType = FTP 또는 SFTP 사용 여부
IP = 통합영상서버의 IP
FTPPath = 통합영상서버의 저장경로
FTPPort = 통합영상서버의 포트
FTPUserID = 통합영상서버로 접속하기 위한 ID
FTPPassword = 통합영상서버로 접속하기 위한 Password
BackupPath = 영상 백업을 위한 경로 설정
LogSavePath = FTPClient의 로그를 저장하는 경로 설정
FTPSavePath = 파일이 저장되어 있는 경로 설정 (FTP 또는 SFTP 대상 파일)

3.5. 최종 확인

통합영상서버IP 가 녹색일 경우 연결 성공 / 빨강색일 경우 연결 실패
통합영상서버 파일 목록이 나와야 연결 성공